A题 电机控制实验装置 答辩稿（8分钟）

【0:00-0:40】题目要求

各位老师好，我们的作品是 A 题——电机控制实验装置。

题目要求设计一套直流电机闭环调速系统，考核四项：

1. 基础调速与显示（50分）：按键启停、加减速，OLED 实时显示转速，误差 ≤5%

2. 精确步进调速（20分）：每次按键固定增减 10 RPM

3. 抗扰动控制（30分）：突加负载 5 秒内恢复设定转速

4. 远程控制与监测（20分）：上位机远程启停调速，实时转速波形

【0:40-2:30】系统方案

硬件：

STM32F103C8T6 主控，L298N 驱动 12V 直流电机。标准接法：PA0 输出 20kHz PWM 到 ENA 使能脚，PB12/PB13 控制 IN1/IN2 切换方向。槽型光电测速板每转输出 1 个脉冲，接 PA6，TIM3 输入捕获 100kHz 时钟测量脉冲周期换算 RPM。0.96 寸 OLED 通过 I2C（PB8/PB9）显示数据。USART1 串口 115200bps 连接上位机。

软件模块：

- Encoder：TIM3 输入捕获测速，2 秒无脉冲判 0 RPM

- Motor：L298N 方向 + ENA PWM 控制

- Key：3 按键（启停/加速/减速），50ms 消抖，按下触发

- Serial：USART1 收发，@命令# 帧格式，状态机解析

- PID：位置式 PID，50Hz 控制频率

【2:30-4:00】PID 调参

整定过程：

1. 纯比例：Kp 从 0.05 递增，0.1 时响应快且不振荡，但有约 40 RPM 静差

2. 加积分 Ki=0.005：缓慢消除静差，不宜过大否则超调

3. 加微分 Kd=0.4：抑制启动超调，感知误差变化率提前减速

最终参数：Kp=0.1，Ki=0.005，Kd=0.4

积分限幅： 输出 PWM 范围 0-100，I 项限制最多贡献 90%，即 0.005 × ErrorInt_max = 90，ErrorInt_max = 18000。防止积分饱和导致严重超调。

【4:00-5:00】重点难点

难点：积分饱和

启动时转速从 0 升到 1500，误差长时间很大，积分迅速饱和，到了目标后积分项还在高位输出满油门，导致超调。

解决：积分限幅 ±18000。即使误差持续存在，积分最多涨到这个值，不会无限累积。到达目标转速后，负误差快速把积分拉回正常水平。从参数反算限幅值而非拍脑袋。

【5:00-6:00】成果展示

（播放演示视频 / 现场操作）

1. 按 B1 启动，OLED 显示 Tar 1500 RPM，Act 迅速上升并稳定

2. 按 B2/B3 步进 ±10 RPM

3. 闭合负载开关，转速跌落 4 秒内恢复

4. 串口助手发送 @START# / @STOP# / @SPD=1200# 远程控制正常

5. CSV 数据流每 100ms 回传，上位机可绘实时转速曲线

【6:00-7:00】总结

本作品完成 A 题全部四项考核要求：

- 稳态误差 < 2.5%（指标 < 5%）

- 步进调速 ±10 RPM 精确

- 抗扰动恢复 < 5 秒

- 串口远程控制与可视化监测完整

系统模块化设计，代码清晰可维护。感谢各位老师，请批评指正。

## 可能被问到的答辩问题

**Q1：PWM 频率为什么选 20kHz？**

低于 15kHz 的 PWM 频率会落入人耳听觉范围，产生尖锐啸叫。20kHz 完全静音。

**Q2：每转才 1 个脉冲，低速能测准吗？**

3000 RPM 时量化误差 ±0.05%，精度足够。最低可测约 92 RPM（16 位计数器不溢出）。题目要求 600-3000 RPM 范围内精度满足。

**Q3：积分限幅 18000 怎么来的？**

I 项最大贡献设为 90%（留 10% 给 P 和 D），Ki=0.005，所以 ErrorInt_max = 90/0.005 = 18000。

**Q4：为什么选了串口有线通信？**

串口最稳定，代码最简单。换无线只需把 HC-05 接到同样 TX/RX 引脚即可，代码不动。

**Q5：停止时刹车还是滑行？**

ENA 方案停止时 H 桥关断，电机惯性滑行，不会刹车发热。这是 P 管驱动标准接法的优点。